Опис проекту (розробки)

Заголовок Цифровий універсальний генератор для атомно-емісійного спектрального аналізу

Анотація проекту (розробки) Створення генератора плазми атомно-емісійного спектрометра та розробка режимів пробовідбору для металічних зразків, спрямованого на вирішення конкретних потреб замовників з визначення елементного складу відносно точності та чутливості вимірювань.

Опис проекту (розробки) Емісійний спектральний аналіз є одним із найбільш потужних та розповсюджених засобів контролю матеріалів на металургійних та металообробних підприємствах, в геологорозвідці та при проведенні екологічного контролю. Цим пояснюється велика насиченість підприємств такого типу спектроаналітичною апаратурою. Ідея атомно-емісійного способу аналізу полягає в замірі відносних амплітуд спектральних ліній збуджених атомів елементів, що аналізуються. Звичайно вимірюються амплітуди не всіх спектральних ліній, а спеціально підібраних, так званих "гомологічних пар" ліній. Збудження таких ліній забезпечує генератор плазми, який проводить пробовідбір, випаровування та перетворення речовини в плазмовий стан. Точність аналізу, в основному, залежить від властивостей генератора плазми. Він повинен забезпечити такий режим роботи, при якому основна енергія випромінюється в "гомологічних " лінях, а інші (заважаючі) лінії подавлені. Аналіз процесів в розрядному проміжку електродного блоку свідчить, що цим вимогам найкраще відповідає імпульсний дуговий розряд зі зворотним зв’язком по амплітуді характеристичної лінії. З врахуванням цього в нашій лабораторії був розроблений і виготовлений цифровий універсальний генератор для живлення електродного блоку спектрометра. Схемотехніка цього приладу базується на сучасній елементній базі, а програмно-методичне забезпечення дозволяє адаптувати його під потреби різних споживачів. В зв’язку з цим ми зацікавлені в співробітництві з підприємствами різноманітного профілю заради його подальшого вдосконалення в реальних лабораторних та цехових умовах.

Інноваційні аспекти та переваги проекту (розробки) - Застосування імпульсного дугового розряду, що дозволяє зменшити розміри катодного п'ятна на поверхні зразка. - Зворотний зв'язок по амплітуді характеристичної лінії для стабілізації подачі проби в плазму розрядного проміжку. - Оригінальне програмне забезпечення обробки даних вимірювань з урахуванням матричних ефектів.

Додаткова інформація (технічні подробиці) Базова модель генератора складається з: - Імпульсного джерела живлення - Блока ініціації розряду з напівпровідниковим розрядником, що не потребує обслуговування - Блока мікропроцесорного управління з комп’ютернім інтерфейсом - Штатива з аргоновою продувкою - Блоку газової автоматики

Поточна стадія розвитку

 Науково-дослідна робота, лабораторні випробування

 Макет, дослідний зразок

 Промисловий зразок

 Вже на ринку

 Термін реалізації проекту (розробки)

Додаткова інформація

 Проведені маркетингові дослідження

 Є бізнес-план

 Дослідно-конструкторська робота, проектно-кошторисна документація

 Проміжний результат науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно- технологічних робіт, додаткові дослідження

  Інше {вказати):

- Права інтелектуальної власності

-  Подана заявка на патент

-  Патент отриманий

-  Авторські права (соруright)

- Секрети виробництва (know-how): електричні схеми, елементи конструкції, методики вимірювань.

-  Ексклюзивне право (exclusive rights)

-  Інше (вказати):

- Коментарі (вкажіть країну і рік патенту /патентної заявки, поясніть інші типи прав на інтелектуальну власність.)

- СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Існуючі та потенційні сфери застосування Цифровий універсальний генератор призначений для роботи в складі спектроаналітичної апаратури на металургійних та металообробних підприємствах, в геологорозвідці та при проведенні екологічного контролю. Напрацьований широкий досвід застосування такої апаратури в згаданих галузях на госпрозрахунковій основі та на базі науково-технічних договорів. Ми готові й надалі творчо співпрацювати з зацікавленими замовниками над вирішенням їх конкретних проблем.

СПІВРОБІТНИЦТВО

Тип потрібної співпраці (можна обирати більш ніж один пункт)

 1. Ліцензійна угода

 2. Технічна кооперація

 Спільна подальша розробка

 Випробування нових застосувань

 Адаптація до вимог замовника

3. Угода про спільне підприємство

 4. Виробнича угода (субпідряд & спільний підряд)

 Адаптація технології на нові матеріали

 Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії

 Зміна існуючих технологій (установок, процесів, тощо) потенційного

партнера

 Принципово новий процес

 5. Комерційна угода з технічним сприянням

 Монтаж

 Розробка і виготовлення на замовлення

 Технічне консультування

 Контроль якості

 Технічне обслуговування

 6. Фінансові ресурси

 Загальна сума витрат, необхідних для реалізації проекту (розробки) -
		у тому числі:
                      витрати на обладнання -
                      витрати на заробітну плату -
                      інші витрати –

 власні кошти -

Країни, яким надається перевага:

Всі країни, з якими законодавчо дозволено науково-технічне співробітництво.

Додаткова інформація (малюнки, посилання) Матеріали із статті: Егоров В.А., Егоров С.А. Автоматизированный атомно-эмиссионный спектрометр Наука та інновації. Київ. Академперіодика. Том.4. №2. 2008, с.33-39

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

| Організація Інститут радіофізики та електроніки НАН України |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса вул. Акад. Проскури, 12 |  | Місто / Країна Харків/ Україна |  |
| Контактна особа (п.і.б.) Єгоров Вадим Анатолійович |  | Відділ (Департамент) №15 |  |
| Телефон 380-57-720-35-46 | Факс 380-57-315-21-05 | Е-mail: 312ire@gmail.com |  |