Опис проекту (розробки)

Заголовок Пристрій для впливу КВЧ електромагнітним випромінюванням на внутрішні органи.

Анотація проекту (розробки) Дослідження в медичній практиці електромагнітного випромінювання (ЕМВ) КВЧ діапазону може призводити до посилення процесів на клітинному рівні, і як наслідок, пригнічення проявів післяопераційної патології. Розроблено пристрій для впливу КВЧ електромагнітним випромінюванням на внутрішні органи. Пристрій виконаний у вигляді єдиного модуля з мінімально можливими розмірами і масою.

Опис проекту (розробки) Пристрій складається з генератора КВЧ, хвильоводного переходу з прямокутного перерізу на круглий, відрізка круглого хвилеводу і опромінювача в захисній оболонці. Генератор виконаний на лавино пролітному діоді (ГЛПД). Розроблено ГЛПД радіально - хвильової конструкції з використанням діода типу 2А743 А і 2А758 А. Потужність випромінювана ГЛПД - Р ~ 50кВт. Опромінювач являє собою стрижневу діелектричну антену біжучої хвилі, яка живиться круглим металевим хвилеводом довжиною 200мм з діаметром внутрішнього перерізу 3,6 мм, приєднаним до фланца генератора через плавний хвилепровідний перехід з прямокутного перерізу 3,6 х 1,8мм на круглий, що забезпечує збудження в хвилеводі хвилі основного типу Н11. У відкритий кінець хвилеводу вставлений стрижень з фторопласту який має конусообразне звуження з обох сторін. Вся конструкція поміщена в захисну оболонку дренажу з ПХВ. Додатково в конструкцію пристрою входить спрямований відгалужувач і детекторна секція для контролю потужності яка підведена до опромінювача.

Інноваційні аспекти та переваги проекту (розробки) Використання ЕМВ міліметрового діапазону з оптимальними частотними характеристиками дозволяє певною мірою вирішити проблему антибактеріальної резистентності, що безсумнівно покращує результати лікування.

Додаткова інформація (технічні подробиці)

Поточна стадія розвитку

 Науково-дослідна робота, лабораторні випробування

 Макет, дослідний зразок

 Промисловий зразок

 Вже на ринку

 Термін реалізації проекту (розробки)

Додаткова інформація

 Проведені маркетингові дослідження

 Є бізнес-план

 Дослідно-конструкторська робота, проектно-кошторисна документація

 Проміжний результат науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно- технологічних робіт, додаткові дослідження

  Інше {вказати):

- Права інтелектуальної власності

-  Подана заявка на патент

-  Патент отриманий

-  Авторські права (соруright)

-  Секрети виробництва (know-how)

-  Ексклюзивне право (exclusive rights)

-  Інше (вказати):

Коментарі (вкажіть країну і рік патенту /патентної заявки, поясніть інші типи прав на інтелектуальну власність.)

1.  Пат. 2262362. Российская Федерация. МПК А 61 №5/02. Устройство для внутриполостного воздействия КВЧ ЭМИ.  Якунин В.В, Медведев Г.В, Попов В.Б.

Заявитель и потентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «старт» - №2003123752/14. заяв. 28.07.03.

Опубл.20.10.05.Бюл. №23 – 3с..ил.1

2.   Патент на корисну модель №77554.

Пристрій для впливу край високочастотним електромагнітним випромінюванням на внутрішні органи. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну   модель 25.02.2013.

Бойко В.В., Іванова Ю.В., Мушенко Є.В.,Іванов В.К., Фатєєв О.С., Сілін О.О., Стаднік О.М. Власник. Державна установа « Институт загальной та невідкладної  хірургії» Національної академії медичних наук України. В` езд  Балакірева 1. м. Харків. 18.61.018.И.А.

- СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Існуючі та потенційні сфери застосування У клініках, хірургічних і гнійних відділеннях. У НДІ АМН України при проведенні експериментальних досліджень.

СПІВРОБІТНИЦТВО

Тип потрібної співпраці (можна обирати більш ніж один пункт)

 1. Ліцензійна угода

 2. Технічна кооперація

 Спільна подальша розробка

 Випробування нових застосувань

 Адаптація до вимог замовника

3. Угода про спільне підприємство

 4. Виробнича угода (субпідряд & спільний підряд)

 Адаптація технології на нові матеріали

 Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії

 Зміна існуючих технологій (установок, процесів, тощо) потенційного

партнера

 Принципово новий процес

 5. Комерційна угода з технічним сприянням

 Монтаж

 Розробка і виготовлення на замовлення

 Технічне консультування

 Контроль якості

 Технічне обслуговування

 6. Фінансові ресурси

 Загальна сума витрат, необхідних для реалізації проекту (розробки) -
		у тому числі:
                      витрати на обладнання -
                      витрати на заробітну плату -
                      інші витрати –

 власні кошти -

Країни, яким надається перевага:

Додаткова інформація (малюнки, посилання) 1. Ю.В.Иванова, В.К.Иванов,О.А.Головина, А.С. Фатеев, Е.В Мушенко. Изучение влияния КВЧ –излучения на культури микроорганизмов іn vito. Харківська хірургічна школа. С.37-43, 5 (43 ) 2010. 2. В.К.Иванов, Ю.В.Иванова, А.О.Силин, А.М.Стадник, А.С.Фатеев. Устройство для воздействия КВЧ электромагнитным излучением на внутренние органы. Системи обробки інформації. 2013г. Выл.6 (113) с. 272 – 276.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

| Організація НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РАДІОФІЗИКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ім. О.Я.Усикова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса 61085, Харків, МПС, вул. Академіка Проскури, 12. |  | Місто / Країна Харків/Україна |  |
| Контакт на особа (п.і.б.) Іванов Віктор Кузьмич |  | Відділ (Департамент) Дистанційного зондування Землі |  |
| Телефон +380577203738 | Факс +380573150000 | Е-mail | ivanov@ire.kharkov.ua |